|  |  |  | فرم درس آموزی رویدادهای HSEE |  |  |  |  | کد: 8-5-95 تاریخ انتشار: 24/07/95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | رویدادهای ناگوار |  | رویدادها و تجربیات موفق |  |  |  |
|  |  |  | عنوان درس آموزی : آتش سوزی کارگاه بسته بندی تینر |  |  |  |  |  |
| تشریح رویداد |  |  |  |  |  |  |  |
| در یک کارگاه بسته بندی تینر . مسئول کارخانه در حال انتقال تینر از مخزن حاوی تینر به بسته های کوچکتر بوده بدلیل جرقه ایجاد شده توسط کلید برق و عدم وجود سیستم های کنترلی بر روی تجهیزات الکتریکی باعث ایجاد انفجار بسته ها و مخزن تینر شده سپس آتش سوزی به سرعت سوله و کارگاه را در بر گرفته و مصدومیت و سوختگی شدید مدیر کارگاه و تخریب بالای کارگاه را سبب می شود . |  |  |  |  |  |  |  |
| درخت آنالیز علت - پیامد |  |  |  |  |  |  |  |
| پیامد های رویداد |  |  | تجزیه و تحلیل عوامل بروز رویداد | علت اولیه | علل میانی |  | علل ریشه ای |  |
| انسانی : مصدومیت مدیر کارگاه |  |  |  | ایجاد جرقه و عدم بسته بندی اصولی و تجهیزات کنترل کننده باعث انفجار و سپس آتش سوزی گردیده است . | - عدم نحوه صحیح بسته بندی و انتقال مواد از مخزن به بسته های کوچکتر - عدم آشنایی با خطرات و حساس بودن محصول (‌تینر ) - عدم رعایت فاصله با تجهیزات برقی - تهویه نامناسب |  | - عدم تعهد مدیریت شرکت در شناخت مخاطرات و ریسک‌های موجود در محیط کار و ارائه راهکارهای کنترلی برای چنین محصولاتی - عدم وجود آموزش در خصوص ایمنی و کار برای بسته بندی چنین مواد شیمیایی - مجهز نبودن سیستم های الکتریکی به تجهیزات کنترلی و اطفاء حریق - مجهز نبودن پرسنل به لباس مناسب کار - عدم جدی گرفتن خطرات این حرفه توسط پرسنل - نداشتن کارشناس ایمنی در کارگاه |  |
| زیست محیطی: آلودگی هوا و سوختگی درختان |  |  |  |  |  |  |  |  |
| محصول و تجهیزات : انفجار مخزن و بسته های تینر |  |  |  |  |  |  |  |  |
| راهکارهای فنی پیشنهادی |  |  |  |  | درس آموخته و پیام های کلیدی |  |  |
| - بکارگیری نیروی متخصص ایمنی و بهداشت جهت شناسائی و ارزیابی ریسک مخاطرات احتمالی - ارائه آموزشهای لازم در خصوص ایمنی جهت کار در چنین کارگاه های بسته بندی مواد شیمیایی و آموزش های لازم در مورد HSE و نحوه صحیح انتقال حلال های پر خطر - مجهز نمودن سیستم تولید و کارخانه مورد نظر به سیستم اطفاء حریق و تجهیزات کنترلی - تهیه لباس کار مناسب با حرفه مورد نظر برای پرسنل - استفاده از بسته های با ایمنی بالا مخصوص چنین حلال های با اشتعال بالا |  |  |  |  | تینر ماده ای می باشد که سریعا" دچار اشتعال شده لذا رعایت نحوه صحیح انتقال از مخزن به بسته بندی های کوچکتر الزامی بوده و باید در ظروف در بسته و در محل خنک و دارای تهویه مناسب و بدور از گرما -‌ آتش – و مواد ناسازگار و جرقه الکتریکی انجام گیرد . استفاده از تجهیزات کنترلی که در جلوگیری از ایجاد جرقه و یا اشتعال موثر می باشد و همچنین آموزش پرسنل با نحوه بسته بندی و حمل صحیح حلال های شیمیایی پرخطر در کارگاه های بسته بندی تینر و ... الزامی می باشد. |  |  |
| تهیه و تدوین : دفتر HSEE شركت شهركهاي صنعتي استان البرز |  |  |  |  |  |  |  |